|  | L'Assurance partenaire des tireurs: - compétente ● - bon marché ● - complète ● www.uss-versicherungen.ch | 3550 Langnau i.E. 01.01.2013 Ueli Blaser Resp. Sécurité et prévention |
| --- | --- | --- |

Aide mémoire pour sociétés 	 	 	SA Nr VVA 	dmin

Base:

- La sécurité ne peut être une demie mesure!

- Grâce à l'ordre et à la propreté sur les installations, pas d'accident !

- Faire confiance c'est bien, contrôler c'est meilleur et démontre l'expérience !

Aide de travail pour fonction

naire de société afin d'éviter des dommages sur les installations

de tir

Indication: Cet aide-mémoire pour fonctionnaires de sociétés ne remplace pas les contrôles de sécurité effectués par les OFT. Il s'agit d'une prestation offerte par l'USS Assurances, sécurité et prévention.

| # | Points de contrôle | Résultat / Mesure | Visa |
| --- | --- | --- | --- |

| Printemps - avant le début des tirs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Stand de tir, installations, moyens de travail |  |  |
| 1 | Etat de l'enveloppe de l'immeuble, isolation, dommages hiver, portes, fenêtres, fermetures. |  |  |
| 2 | Contrôle de la détention des clés (selon quittance) |  |  |
| 3 | Connexion à l'eau, écoulement/canalisation, fonctionnement des extincteurs, gouttières, cheminée |  |  |
| 4 | Etat du sac aérien et fonctionnement câble, |  |  |
| 5 | Pharmacie: Inventaire, dates d'expiration (Exp) |  |  |
| 6 | Appareils protecteurs de l'ouïe appartenant à la société |  |  |
| 7 | Déviateurs de douilles Fass 90 et récupérateurs douilles |  |  |
| 8 | Extincteurs: date de contrôle |  |  |
| 9 | Panneau d'affichage: actualité, (27.136f) |  |  |
| 10 | Affiche accident 27.131.02: mise à jour des informations |  |  |
| 11 | Clôture, plan de clôture, état matériel clôture, autres installations, déflecteurs, publication de tir. |  |  |
| 12 | Etat des escaliers, accès |  |  |
| 13 | Table de nettoyage: état général, bloc de nettoyage, matériel (brosses, pattes etc) |  |  |
| 14 | Etat des armoires pour armes et munitions |  |  |
| 15 | Rangement douilles, déchets (emballages) |  |  |
| 16 | Tunnel de protection contre le bruit: habillement, pas de trou, arrêtoir |  |  |
| 17 | Déflecteurs |  |  |
| 18 | Graisser et polir ou nécessaire |  |  |
| 19 | Carnotzet; propreté, installation et aménagement |  |  |
| 20 |  |  |  |
| B | Moyens de marquage électronique et installations techniques |  |  |
| 21 | Imprimantes |  |  |
| 22 | Moniteurs |  |  |
| 23 | Commande à distance |  |  |
| 24 | Protection des appareils - Prises électriques |  |  |

Checkliste für Schiessanlagen, V03                            USS Versicherungen, Sicherheit & Prävention, Ueli Blaser   	Seite 1

| # Points de contrôle Résultat / Mesure Visa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Zones dangereuses et ciblerie |  |  |  |
| 31 | Buissons et arbres à couper selon directives |  |  |  |
| 32 | Etat plaque frontale (moitié de la plaque couverte avec végétal), capteur balles, caisses récupérateurs de plomb |  |  |  |
| 33 | Etat construction, toit, escaliers, porte, drapeau de tir |  |  |  |
| 34 | Installations: Electrique, communication, eau etc |  |  |  |
| 35 | Etat de la clôture |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| D | Administraf |  |  |  |
| 41 | Assurance immobilière conclue auprès du canton ? |  |  |  |
| 41 | Couverture assurance pour le matériel ? |  |  |  |
| 43 | Assurance de base et responsabilité civile conclue auprès de l'USS Assurances ? |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| Périodiquement - pendant la saison de tir |  |  |  |  |
| 51 | Etat plaque frontale, pas de végétation devant la plaque |  |  |  |
| 52 | Zone de tir (zone 1): Ligne de tir 1m au dessus végétation |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| Automne - a la fin de la saison avant l'hiver |  |  |  |  |
| 61 | Vider les conduites d'eau |  |  |  |
| 62 | Mise hors service de l'électricité |  |  |  |
| 63 | Mettre en sécurité les objets pouvant être volés |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |
| Particularité, si concerne les installations de tir: faire attention à |  |  |  |  |
| 71 | PC- resp. appareils interphone |  |  |  |
| 72 | Contrôles pendant les mois creux (hiver), inclus ciblerie |  |  |  |
| 73 | Appareil accumulateurs d'électricité / contrôle installation photovoltaïque |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| Base |  |  | Form / Règl |  |
| - Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) |  |  | 512.31 |  |
| - Ordonnance sur les installations de tir |  |  | 510.512 |  |
| - Directives pour les installations de tir |  |  | 51.065 |  |
| - Aide mémoire de l'USS Assurance pour le tir |  |  | 27.135 dfi |  |
| - Prescriptions particulières de sécurité des associations |  |  | diverses |  |
| - Prise des installations de tir par les OFT |  |  | Form spéciale |  |

Checkliste für Schiessanlagen, V03                            USS Versicherungen, Sicherheit & Prävention, Ueli Blaser   	Seite 2